Korleis behandle naturstein.

Polerte overflater innandørs: Du treng ikkje ha noko på dei.

Utandørs på sandblåst eller finslipt overflate: Ein gong for året, ta på impregnering for stein. Dette tettar porar, og får fram farge. Dette er godt som motstand på sur nedbør, og for biologisk påvekst.

Ute er det best å sette stein på solrike plasser.

Naturstein er best å reingjere med berre vatn. All såpe må vere naturleg. Etter, tørk av polert overflate med tørr klut.

Nokon ting som må haldast borte frå stein: Fiber klut, syre som i citrus frukt, alcohol, kjemisk såpe.

Ved mottak av kjøkenplater.

Plater med hull for vask og komfyr må påsettast forsterkning framme og bak om hullet. Dette kan vere 2x4 treverk, med tvinge i kvar ende.

Plater må flyttes på høgkant.

Om det skal settast i hop to plater, bruk noko tykt papir i mellom. Etter når dei er nesten i hop, ta bort papiret.

Som lim/fuge, tec7 er bra.

Om måltaking:

Om der skal vere hull for vask eller komfyr, er det best å ha så mykje som muleg stein framom og bakom hullet. Breidde på plater så mykje som muleg. For vask er det bra med underliming, då dei vaskane gjer mindre hull, til berre kummen. Hull for armatur blir båret for seg sjølv.

Å gje mål til senter hull, frå vegg eller høgskåp. Eller tegn inn storleik på hullet, og avstand til start hull, frå sida.

Marker med x dei kantane som skal polerast.

Det må vere ein eller to mm mindre mål, om plater går til vegg på begge sider. Fortel meg om dette er berekna. Mykje informasjon er bra.

Værlandet, 28 januar 2024

Laila Landøy, mobil +47 90826242. epost: laila@landoy.no